Tarea #1 de Electrónica I

1. Defina los siguientes términos

- Banda de valencia

- Banda de conducción

- Electrón libre

- Hueco

- Nivel de Fermi

- Semiconductor, Semiconductor intrínseco y Semiconductor dopado

- Resistividad

2. Determine la resistencia de una muestra de silicio que tiene un área de 1 cm2 y una longitud de 3 cm. Consulte las tablas para los valores necesarios.

3. Explique la diferencia entre impuresas donadoras y aceptoras.

4. ¿Qué entiende por portadores minoritarios y mayoritarios?

5. Utilizando la relación corriente voltaje para un diodo de silicio calcule la corriente en el diodo  con Is = 50 nA y una polarización directa de 0.6V a temperatura ambiente.

6. Repita el problema anterior para T = 100° y suponga que Is = se incremento a 5 A.

7. En la región de polarización inversa la corriente de saturación de un diodo de silicio es de aproximadamente 0.1 A    (T = 20°C). Determine su valor aproximado si la temperatura se incrementa a 40°C.

8. Determine la resistencia estática del diodo disponible en el mercado de la figura con corrientes de 2, 6 y 15 mA.

9. Determine la resistencia dinámica del diodo de la figura anterior para una corriente de 10 mA, un voltaje de 0.6 V usando las ecuaciones siguientes. Elija intervalos adecuados.

rd = Vd/Id

rd = 26 mV/ID

10. Determine la resistencia ac promedio para el diodo de la figura en la región de 0.6 a 0.9 V.

Aplicaciones de diodos

Problemas del capítulo 2 del Boylestad

2.9, 2.11, 2.12, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.25, 2.27, 2.28

2.30, 2.32, 2.36, 2.37, 2.39, 2.40

2.42, 2.43, 2.44, 2.45

Tarea de transistores

Capítulo 3 del Boylestad

Operación del transistor

5, 7, 9

Base común

11, 13, 16

Acción amplificadora del transistor

18

Emisor común

20, 21, 23, 26

Colector común

30

Capítulo 4 del Boylestad

Utilice el programa que se encuentra en la red para resolver, cuando sea posible, los problemas siguientes y también hágalos a mano.

| Polarización fija | 1, 2, 4, 5 |
| --- | --- |
| Polarización estabilizada por emisor | 6, 7, 8 |
| Polarización por divisor de voltaje | 12, 13, 15, 18 |
| Polarización retroalimentación | 22, 26 |
| Polarizaciones diversas | 28, 30 |
| Diseño | 32, 33 |
| Conmutación | 36 ,38 |
| Pnp | 44 |
| Estabilización | 47 |
| Análisis por computadora | Escoja 5 problemas de polarización y simule con algún paquete de simulación (PSPICE, WorkBench, etc.) |

Capítulo 5

| Construcción y características de los JFET | 2, 4 |
| --- | --- |
| Características de transferencia | 10,11, 13, |
| Hojas de especificación de FET | 17 |
| Instrumentación | 18, 21 |
| MOSFET decremental | 27, 28 |
| MOSFET incremental | 32, 35, 36, 39 |

Capítulo 7

| Amplificación en el dominio de ac | 1 |
| --- | --- |
| Modelaje del transistor BJT | 3, 4 |
| Los parámetros importantes | 6, 8, 9 |
| Modelo re | 10, 13 |
| Modelo híbrido | 14, 15, 19 |
| Determinación gráfica de parámetros | 23, 24, 27 |
| Variación de los parámetros | 33, 34 |

Capítulo 8

| Polarización fija | 1, 3, 4, 6 |
| --- | --- |
| Polarización de emisor | 7, 8, 10 |
| Emisor seguidor | 11, 12 |
| Base común | 14 |
| Retroalimentación en colector | 16, 17 |
| Híbrido aproximado | 20, 21, 22 |
| Híbrido completo | 25, 26 |