Exp. 14

Aparato de la Ley

del Gas Adiabático

Montaje

# Conectando la fuente de voltaje

Instala la batería de 9 voltios (no incluida) en el compartimiento localizado al frente  de la caja de electrónicos, o, conecta  una fuente externa de voltaje “floating ground” a los enchufes al frente de la caja de electrónicos. La fuente de potencia externa deberá proveer un voltaje estable DC de no mas de 15 volts. Enciende el interruptor indicador para batería o para fuente de voltaje externo, dependiendo de que fuente de voltaje estés usando. Si estas utilizando una batería, asegúrate de apagarla si no estas utilizando el aparato.

# Conectando los cables de señal

Conecta uno de los enchufes DIN a la salida del sensor de temperatura (localizado en la parte posterior de la caja de electrónicos). Conecta el otro cable a la salida del sensor de presión. El cable de señal del sensor de volumen (el divisor de potencial lineal) está permanente sujeto a la base del cilindro.

Cuidado: Los conectores DIN en los cables proveídos son cables para uso con las interfases 6500 de las series Pasco. (La configuración pin es mostrada mas adelante en este manual). Si estas usando una interfase diferente checa la configuración en las entradas y haz cualquier cambio necesario antes de conectarlo. Conectando una fuente de voltaje a un enchufe de salida podría dañar los amplificadores.

# Usando el TD-8565 con la interfase 6500

- Conecta el enchufe del cable del volumen al canal análogo A de la serie 6500. Usa los cables adaptadores provistos con el aparato para calentar los sensores de temperatura y presión a los canales B y C respectivamente.

- Enciende el programa “data monitor”. Un modo de operación ideal para aprender acerca del aparato son los tres canales del modo “L-Osciloscope”. Ajusta la velocidad a 20 milisegundos por división y la sensibilidad de cada canal a 1.00 volt por división. Mueve el pistón arriba y abajo para determinar que el sistema está operando adecuadamente. Haz cualquier ajuste necesario para mover la velocidad y la sensibilidad.

- Para facilitar el ajuste del nivel, regresa al menú principal y selecciona “M-monitor Input”. Esto te permitirá observar los tres voltajes de entrada. Para compresiones, la señal de temperatura deberá tener un rango de 0.1 volts a +3 volts, y para expansiones de 0 volts a –2 volts aprox. La señal de presión deberá tener un rango de 0 volts a +3 volts para compresión y expansión. La señal del volumen deberá ser de +5 volts a valor máximo a 0 volts.

- Regresa al menú principal y escoge la opción “Z-Calibration”. En el menú de calibración, escoge “Z” otra vez para calibrar cada entrada, después selecciona la entrada que deseas calibrar. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

  - Volumen: Mantén el pistón en la posición mas alta (15.5 cm) y presiona enter cuando la lectura se haya estabilizado. Mete el volumen actual que corresponde a la lectura. (calcúlalo en base a la posición y el radio del cilindro). Ahora coloca el pistón en la posición mas baja y mete otro punto de calibración.

  - Temperatura: Usa la ecuación de calibración que se te da con tu unidad para calcular la temperatura correspondiente a el voltaje  para el primer punto de calibración. Presuriza el sistema y rápidamente presiona “Enter” para obtener una lectura mas alta, luego utiliza la ecuación de calibración otra vez para obtener el segundo punto.

  - Presión: Mantén el pistón en la posición más alta, y presiona “Enter” cuando la lectura se haya establecido. La presión en Pascales es 100,000 veces el voltaje del aparato; mete este valor. Asegúrate de que los tubos de gas estén cerrados y mueve el pistón a una posición baja. Cuando la lectura se haya estabilizado, presiona “Enter” y mete la nueva presión.

Ahora las tres entradas están calibradas en el sistema SI.

- Regresa al menú principal y escoge  el modo “L-Oscilloscope”. Ajusta la velocidad a 20 ms/div con las flechas izquierda y derecha. Usa las flechas abajo y arriba y la barra de espaciamiento para ajustar la sensibilidad a 1 V/div.

- Vete al menú “triggering” y ajustalo a “Automatic on channel A”. El voltaje deberá ser ajustado a aprox. 4.75 V, y la dirección deberá ser abajo. (ajusta el umbral de voltaje a un voltaje poco abajo del máximo que utilizarás).

- Regresa  a el “scope” y presiona “S” para el modo “single Sweep”. Mueve el pistón abajo cuidadosamente para ver si las tres trazas se están mostrando correctamente. Para obtener mejores trazas podrías cambiar la velocidad del barrido o el volts/div de las tres entradas.

- Ya que tengas buenas trazas, salte del modo “Oscilloscope” asegurándote que guardaste los datos. Ahora puedes escoger muchas opciones, incluyendo graficar junto o separadamente, o graficar presión contra volumen como sea necesario.

NOTA: Si deseas integrar numéricamente la gráfica de presión contra volumen, deberás primero sort los datos. Escoge “O-Other Options” del menú principal, luego “S” para sort los datos.. Sort en el eje Y, con respecto a una entrada A. Esto tomará unos pocos segundos.

# Expansión de un gas

Para realizar una demostración cualitativa de la expansión de un gas adiabáticamente, realiza lo  siguiente:

Asegura la base del aparato en la mesa.

Llena el cilindro a desplazamiento máximo a presión atmosférica . Cierra el tubo de gas y comprime el gas. Ajusta el  nivel “trigger”a un valor ligeramente mayor que el valor original y ajusta la pendiente a positivo o “hacía arriba”. Cuando estes listo para tomar los datos, comprime el gas a este volumen inicial, mantenlo ahí hasta que el equilibrio sea alcanzado (aproximadamente 30 segundos), presiona “S” para  único barrido (“Single sweep”), y después expande todo el gas rápidamente.

Cuando comprimas el gas, algo de Trabajo se hace contra la fricción en el cilindro, pero la parte del cilindro que se calienta no está en contacto con el gas. Aún así, cuando se expande el gas, la parte del cilindro que es calentada esta en contacto con el gas. Por esta razón, los datos de expansión no dan buenos resultados cuantitativos.

## EXPERIMENTO

Medida del Trabajo para comprimir gases adiabáticamente.

Material:

- Aparato de la Ley del gas adiabático

- Interfase de computadora serie 6500

Opcional:

- Gases monoatómicos, diatómicos y poliátomicos.

El propósito de este experimento es demostrar que P1V1γ=P2V2γ y que T1V1(γ−1)=T2V2(γ−1), para determinar el valor de gamma, y para medir la cantidad de Trabajo hecho cuando se comprime el gas adiabáticamente.

# Teoría

En este experimento un  gas confinado en el cilindro es comprimido tan rápido que hay solo suficiente tiempo para que una cantidad pequeña de energía térmica escape del gas. Por esta razón el proceso es casi adiabático. Entre mas rápido cambie el volumen el proceso se acerca a un proceso adiabático.

NOTA: Las veces de respuesta de los transductores de presión y volumen son despreciables. Como quiera que sea la inercia térmica inevitable del sensor de temperatura causa que la medida de la temperatura se retrase por 30-50 ms.

Un experimento completo incluiría el estudio de gases teniendo estructuras diferentes incluyendo Argón monoatómico, aire diatómico con nitrogeno, y bióxido de carbono triatómico.

Procedimiento.

- Selecciona el gas a comprimir, (aire es un buen gas para empezar).

- Si estas usando un gas diferente al aire, purga el cilindro de la siguiente manera:

- Conecta el suplemento de gas a uno de los tubos de gas.

NOTA: La presión debería ser menor a 35 kPa o 5 psi. Esto previene daño desde el cilindro externo del gas o sensor del suplemento de temperatura. El flujo de gas debería ser guardado a un nivel bajo para evitar roturas del cable o del sensor.

- Remueve los pines del límite del pistón, así el rango de volúmenes es máximo (aprox. 16 a 6).

- Con el pistón abajo y el segundo tubo de gas cerrado, llena el cilindro al máximo volumen con el gas.

- Ahora cierra la entrada del tubo de gas y libera el segundo tubo de gas.

- Cierra el tubo de escape y rellena con gas.

Repite este proceso al menos 9 veces mas, finalizando con el cilindro lleno. Cierra ambos tubos de gas antes de realizar los experimentos. Si durante el experimento algo de gas se escapa simplemente añade mas.

Gráficas y tablas de datos.

Ahora comprime el gas mientras tomas los datos como se describe en la parte del montaje de tu manual. Obtén gráficas y una tabla de datos para análisis.

Cálculos.

- Desde tus gráficas o tablas de datos determina la presión final y temperatura cuando la compresión sea completada. Por extrapolando la gráfica de temperatura, el mejor valor de temperatura puede ser determinado. Usando ecuaciones 3 y 4 de la sección de teoría calcule la temperatura teórica y presión predicha, calcule las temperatura y presiones predichas por la Ley de gas adiabático. Nota que las presiones y temperaturas deben ser expresadas en unidades absolutas.

- Gráfica presión contra volumen utilizando unidades consistentes tales como pascales y m3. Realiza una integración numérica para determinar el trabajo realizado en el gas durante el proceso adiabático. Después, por integración de la Ley del gas adiabático, ecuación 5, determine el valor teórico  del Trabajo  realizado y compare con su valor medido.

Opcional.

Gráfica presión contra volumen en escala logarítmica y determina Gamma la cual iguala el negativo de la pendiente.

Ec. 1.

dQ=nCVdT+PdV=0

Ec. 2.

dT=PdVnR+VdPnr

Ec. 3.

PVγ=constante

Ec. 4.

T1V1(γ−1)=T2V2(γ−1)

Ec. 5:

W=P1V1γ1−γV2(1−γ)−V1(1−γ)