LA  LAMPARA  DE  STEFAN  BOLTZMANN

INTRODUCCIÓN

La lámpara de Stefan Boltzmann es una fuente térmica de radiación de alta temperatura. Puede ser  usada con el detector de radiación de PASCO modelo TD-8553, para investigar la ley de la lámpara de Stefan Boltzmann:

Rrad = T4,

Donde Rrad es la potencia por unidad de área radiada  por un objeto, y T es su temperatura. Esta ley también puede investigarse usando una fuente de baja temperatura de PASCO , modelo TD-8554 cubo de radiación térmica. Sin embargo, la alta temperatura de la lámpara de SB simplifica el análisis, ya que la cuarta potencia de la temperatura ambiente es despreciable comparada con la cuarta potencia de la temperatura del filamento.

Cuando se orienta apropiadamente, el filamento de la lámpara de SB provee una buena aproximación a una fuente puntual de radiación térmica, además trabaja bien para investigaciones de la ley del cuadrado inverso.

# Midiendo la temperatura del filamento

Ajustando la potencia de la lámpara (13 Volts máximo, entre 2 y 3 Amp o aproximadamente 36 watts), temperaturas del filamente hasta aprox. 3,000°C se pueden obtener. La temperatura del filamento es determinada midiendo cuidadosamente el voltaje y la corriente en la lámpara. El voltaje dividido por la corriente nos da la resistencia de el filamento.

Para cambios de temperatura pequeños, la temperatura del filamento de tungsteno puede ser calculada usando , el coeficiente térmico de resistencia por el filamento:

T=R−RrefαRref + Tref

donde:

T = temperatura

R = Resistencia a la temperatura T

Tref = Temperatura de referencia (usualmente ambiente)

Rref = Resistencia a temperatura Tref .

 = Coeficiente térmico de resistividad para el filamento

Aún para diferencias de temperatura grandes,  no es constante y la ecuación anterior no es adecuada.

Para diferencias de temperatura grande, determine la temperatura del filamento de tungsteno como sigue:

- Mide adecuadamente la resistencia (Rref) del filamento de tungsteno a temperatura ambiente (aprox. 300 K). Precisión es importante aquí. Un pequeño error in Rref daría origen a un gran error en tu resultado para la temperatura del filamento.

- Cuando el filamento esta caliente, mide el voltaje y la corriente en el filamento y divide el voltaje por la corriente para obtener la resistencia (RT).

- Divide RT por Rref para obtener la resistencia relativa (RT/Rref).

- Usando el valor que mediste para la resistencia relativa de la temperatura del filamento T, use la tabla 2 o la gráfica , para determinar la temperatura del filamento.

IMPORTANTE: El voltaje de la lámpara nunca deberá exceder 13 V. Voltajes mayores a este quemaran el filamento. Reemplazo de la bombilla: use GE lámpara No. 1196 que se encuentra en tiendas de auto partes. Nota: Manual completo para la lámpara