Exp. 13

MOTOR DE CALOR

APARATO DE LA LEY DE LOS GASES

Experimento 1: Operación del motor de calor

Equipo requerido:

- El aparato de motor de calor / ley de los gases

- Masa de  100 – 200g

- Contenedor de agua caliente

- Contenedor de agua de hielo

Montaje del equipo:

- usando el tapón monoharadado, conecta el tubo a las válvulas de un sentido a la cámara de aire y al puerto conector en la base del aparato.

- Cierra la válvula de cierre en el tubo desde el puerto que no se usa.

- Pon una masa de 100 a 200 g. en la plataforma para la masa

NOTA: Usa como máximo una masa de 200 g. en el experimento. Una masa mas grande causaría que el sello de la válvula gotee.

Procedimiento:

- Mueve la cámara de aire desde un baño de agua congelada a un baño de agua caliente. Notarás que el aire en la cámara se expande rápidamente a través del tubo y mueve el pistón hacia arriba. Además nota que la válvula de un solo sentido conectando el tubo y la cámara de aire permite que entre  aire al cilindro, cuando la otra válvula de un solo sentido previene al aire de dejarlo pasar a través del tubo bifurcado.

- Mueve la parte de atrás de la cámara de aire al baño frío y nota  que el aire externo es absorbido al interior de la cámara de aire a través de la válvula de un sentido al final del tubo bifurcado. Además nota que la válvula de un sentido en el tubo conector previene el aire de escaparse del pistón, así la altura del pistón permanece igual.

- Repite los pasos 3 y 4 hasta que la masa ha sido completamente levantada.

NOTA: Tan grande como la diferencia de temperatura entre los baños de agua caliente y fría sea, será el levantamiento alcanzado a través de cada ciclo entre ellos.

NOTA: Para mas detalles, investigación cuantitativa de la operación de un motor de calor, ver el experimento 5.

Experimento 2: La Ley de Charles.

Equipo requerido:

- El aparato de motor de calor / ley de los gases.

- Termómetro.

- Contenedor para agua caliente.

- Hielo

Teoría:

Los estados de la Ley de Charles a presión constante, el volumen de una masa fija o cantidad de gas varía directamente con la temperatura absoluta:

V = cT         (a constante P y donde T es expresada en K)

Montaje:

- Usando el tapón monoharadado y un tubo simple, conecta la base del aparato y la cámara de aire.

- cierra la válvula de cierre en el tubo desde el puerto que no se usa.

- Voltea el aparato horizontalmente. (en esta posición, la fuerza que actúa en el aparato es la presión atmosférica y es igual en cualquier rango de operación del pistón.).

Procedimiento:

- Coloca la cámara de aire en el contenedor de agua caliente. Después la cámara se equilibrará a la temperatura, registra la temperatura y la altura del pistón.

- Añade hielo al contenedor y registra la temperatura y presión en intervalos de tiempos regulares.

- Calcula los volúmenes del gas a varias posiciones del pistón. Mide y haz una gráfica de los puntos de temperatura contra volumen (Consejo: el diámetro del pistón es 32.5 mm.).

Experimento 3: Ley de Boyle.

Material requerido:

- El aparato de motor de calor / ley de los gases.

- Sensor de presión (CI-6532)

- Interfase para computadora Science Workshop.

Teoría:

Los estados de la Ley de Boyle que es el producto del volumen de un gas por su presión es una constante a una temperatura fija:

PV = a

Por esto, a una temperatura fija la presión será inversamente proporcional al volumen, y la relación lineal será:

P = a/V

Montaje:

- Con la plataforma levantada a su posición mas alta, conecta el sensor de presión al puerto de la base del aparato con un trozo de tubo pequeño. Figura 3.1

- Cierra la válvula de cierre en el tubo del puerto que no se ha usado.

- Conecta el censor de presión a la interfase de la computadora e instala el Science workshop para registrar la presión. Asegúrate de que instalaste la opción de la muestra del teclado, asi tu puedes ingresar datos de altura por ti mismo. (consulta la guía del usuario del Science workshop, “Keyboard sampling”, para mas detalles.).

Procedimiento:

- Registra la altura del pistón y la presión cuando la plataforma esta levantada a su máxima posición.

- Presiona la plataforma hacía abajo a una series de niveles, y registra la altura y presión en cada nivel.

- Convierte las medidas de temperatura a medidas de volumen de gas. (Consejo: El diámetro del pistón es de 32.5 mm.).

- Haz una gráfica de presión vs. Volumen.

NOTA: La relación entre presión y volumen podría no ser lineal a presiones mayores de 120 kPa debido a la fuga de aire de las válvulas y puertos a altas presiones.

Experimento 4: Ley combinada de los gases (Gay-Lussac).

Material:

- Aparato del motor de calor / ley de los gases.

- Sensor de presión (CI-6532).

- Interfase para computadora Science workshop.

- Sensor de temperatura (CI-6505).

- Hornilla.

- Matraz de vidrio Pirex con agua.

- Hielo.

Teoría:

Los estados de la Ley de Charles en la que V es proporcional a P, y los estados de la Ley de Boyle en la que V es proporcional a 1/P. Combinando esas obtenemos:

V = aT/P

La Ley combinada de los gases predice que para una masa de gas dada, si V se mantiene constante, P es proporcional a T.

Montaje:

- Asegura el pistón justo arriba de su mínima posición apretando el tornillo.

- Conecta el sensor de presión al puerto de la base del aparato con una pieza de tubo pequeño.

- Conecta la cámara de aire fijada con el tapón biharadado al otro puerto de la base del aparato con una pedazo de tubo.

- Inserta el sensor de temperatura en el otro hoyo del tapón de goma.

Usa un lubricante de silicón en el final del tubo de temperatura para que ayude a la inserción y prevenga daños al tubo.

- Conecta el sensor de presión y el sensor de temperatura a la interfase de computadora,  e instala el programa de Science workshop para graficar temperatura contra presión.

NOTA: Puedes sustituir un termómetro en el contenedor de agua en lugar del sensor de temperatura. Asegúrate de mantener la bombilla del termómetro fuera de contacto del fondo del contenedor.

- Coloca la cámara en el contenedor de Pirex y enciende la hornilla.

Procedimiento:

- Registra la temperatura y presión así como el agua se calienta.

- Haz una gráfica de temperatura contra presión en el Science workshop.

Experimento 5: motor levantador de masa.

Material:

- Aparato del motor de calor / ley de los gases.

- Dos matraces pirex, 1000 ml (para usarlos como reservorios).

- Una regla.

- Un barómetro.

- Un vernier.

- Un juego de masas, 20g, 50g, 100g, 200g.

- Una hornilla.

- Una tina para atrapar gotas de agua.

Opcional.

- Un sistema de laboratorio basado en computadora con un sensor de presión.

Actividad 1: Descripción del ciclo del motor.

- La transición a  b predicha: Encierra el sistema del aire exterior pero deja la lata en el reservorio frío. Asegúrate de que el tapón de goma este firmemente en posicionado en la lata. ¿Qué le pasaría a la altura de la plataforma cuando añadas una masa?. Explica las bases de tu predicción

- La transición a  b observada: ¿Qué pasa cuando añades la masa a la plataforma? ¿Es eso lo que habías predicho?.

- Transición b  c predicha: ¿Qué es lo que esperas que suceda cuando coloques la lata en el reservorio caliente?

- Transición b  c: Coloca la lata en el reservorio caliente y escribe que es lo que le sucede a la plataforma con la masa añadida a ella. ¿Es lo que habías predicho? (¡este es el poder de la carrera del émbolo del motor!).

- Transición c  d predicha: Dejando todavía la lata en el reservorio caliente y predice que sucederá si la masa añadida que es ahora levantada se remueve de la plataforma y se mueve a un cinturón conductor más arriba. Explica las razones de tu predicción.

- Transición c  d observada: Quita la masa medida y describe que sucede. ¿Es esto lo que habías predicho?.

- Transición d  a predicha: ¿Lo que predices sucederá si ahora colocas la lata de regreso al reservorio frío?. Explica las razones para tu predicción.

- Transición d  a observada: Ahora es tiempo de completar el ciclo congelando el sistema bajándola a su temperatura original por un minuto o dos antes de poner una nueva masa que sea levantada en esta. Coloca la lata en el reservorio frío y describe que es lo que le sucede al volumen del aire atrapado. En particular ¿cómo se compara el volumen del gas actual al volumen original del aire atrapado en el punto del comienzo del ciclo?¿es el mismo o  tiene algo de aire se ha escapado?.

- Teóricamente, la presión del gas sería el mismo una vez que tu enfríes el sistema de regreso a su temperatura original. ¿Por qué?.

Determinando volúmenes y presiones para un ciclo.

Cuando se calcula el trabajo termodinámico hecho durante un ciclo de este motor, necesitarás ser capaz de graficar un diagrama PV para el motor pasado en determinaciones del volumen y la presión del aire atrapado dentro del cilindro, tubo, y lata: a,b,c y d en el ciclo.

Actividad 2: Ecuaciones de volumen y presión:

- ¿Cuál es la ecuación para el volumen de un cilindro que tiene un diámetro interior de d y una longitud L?

- Usa la definición de presión para derivar la ecuación para la presión en un gas que esta contenido por un pistón vertical de diámetro d si la masa total del pistón incluyendo su propia masa y alguna masa añadida que es denotada como M. Consejo: (1)¿Cuál es la definición de presión? (2)¿Cuál ecuación necesitas para calcular la fuerza gravitacional en una masa, M, cerca de la superficie de la Tierra? (3) No olvides de sumar la presión atmosférica, Patm, actuando sobre el pistón y como consecuencia el gas al nivel del mar.

Ahora haz derivado las ecuaciones básicas que necesitas, deberías ser capaz de tomar tu motor a través de otro ciclo y hacer medidas necesarias para calcular ambos, el volumen y la presión del aire y determinar un diagrama PV de tu motor de calor. En lugar de calcular la presión, si tu tienes el equipo opcional disponible, podrías buscar medir la presión con un barómetro o un sensor de presión adjunto al sistema de laboratorio computacional.

Actividad 3: determinando el volumen y la presión.

- Haz todas las mediciones necesarias para determinar el volumen, la presión del aire del sistema en todos los cuatro puntos en el ciclo del motor. Deberías hacerlo rápido para evitar que se escape el aire alrededor del pistón y sumar las medidas con unidades en el  siguiente espacio.

- Enseguida puedes usar tus medidas para calcular presión y volumen del sistema en el punto a. Muestra tus ecuaciones y cálculos en el espacio de abajo y suma tus resultados con unidades.¡no olvides tomar el volumen del aire en el tubo y la lata en tu calculo!.

Pa=

Va=

- Usa las medidas en el punto b para calcular el volumen total y la presión del aire en este punto del ciclo. Muestra tus ecuaciones y cálculos en el espacio de abajo y suma tus resultados con unidades,

Pb=

Vb=

- ¿Cuál es la altura, y, entre las cuales la masa añadida es levantada en la transición desde b a c?

- Usa las medidas del punto c y calcula el volumen total y la presión del aire del sistema en este punto del ciclo. Muestra tus ecuaciones y cálculos en el espacio siguiente y suma tus resultados con unidades.

Pc=

Vc=

- Quita la masa añadida y haz todas las mediciones necesarias para calcular el volumen y la presión del aire en el punto d del ciclo. Muestra tus ecuaciones y calculos en el espacio de abajo y suma tus resultados con unidades.

Pd=

Vd=

- Suponemos que las transiciones de a  b y desde c  d son  aproximadamente adiabáticas. Explica por que .

- Deberías haber encontrado que las transiciones desde b  c y desde d  a son isobáricas. Explica por que es este caso.

Encontrando el trabajo termodinámico desde el diagrama.

En la siguiente actividad podrás dibujar un diagrama PV para tu ciclo y determinar el trabajo termodinámico para tu motor.

Actividad 4: Graficando e interpretando un diagrama PV.

- Llena en  la escala apropiada en el recuadro de la gráfica siguiente y gráfica el diagrama PV para tu ciclo del motor. De manera alternativa, genera tu propia gráfica con una computadora y ajusta el resultado en el espacio de abajo.

| P[N/m2] 1.010x105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.60x10-4 V[m3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- En la gráfica de la parte a., etiqueta cada uno de los puntos en el ciclo (a, b, c, y d). Indicando en la gráfica cuales de las transiciones (a  b, b  c, etc.) son adiabáticas y cuales son isobáricas.

A continuación tu necesitas encontrar una forma de determinar el área acotada por el diagrama PV. El área acotada no cambia mucho si tu supones que P es una función aproximadamente lineal de V para las transiciones adiabáticas. Haciendo esta aproximación, la figura es casi un paralelogramo, entonces puedes tener el área acotada usando uno de muchos métodos. Tres de muchas posibilidades están enlistadas abajo. Estudiantes creativos lo han obtenido aun con mejores métodos que estos, entonces podrías pensar acerca de tu propio método con un análisis cuidadoso.

Método 1.

Ya que la presión no cambia desde el punto b al punto c, puedes tomar la presión de estos dos puntos como una presión constante entre los puntos. La misma es para las transiciones de d a a. Esto nos da una figura aproximadamente como un paralelogramo con dos conjuntos de lados paralelos. Puedes observar y aplicar la ecuación apropiada para determinar el trabajo termodinámico neto realizado.

Método 2.

Haz tu gráfica con una red y cuenta los espacios en el área acotada por las líneas en los puntos conectores a, b, c, y d. Entonces multiplícalo por el número de Joules que cada espacio representa. Necesitarás hacer estimaciones cuidadosas de fracciones de espacios cuando una “pierna” de un ciclo corta a lo largo de un espacio.

Método 3:

PdV=abPdV+bcPdV+cdPdV+daPdV

Ajusta una línea recta a cada uno de los puntos del comienzo y final para las cuatro transiciones en el ciclo. Cada ecuación te dará una función relacionando a P y a V. Realizando una integral para cada una de estas ecuaciones.

Actividad 5: Comparando el Trabajo termodinámico y mecánico útil.

- Escoge un método para calcular el Trabajo termodinámico en Joules, describe en el espacio de abajo y muestra los cálculos necesarios. Registra tus resultados en Joules.

- ¿Cuál es la ecuación que necesitas para calcular el Trabajo Mecánico útil hecho para levantar la masa desde un nivel a otro?.

- Usa el resultado para la altura en la que la masa es levantada hecha en la carrera del émbolo del motor para calcular el Trabajo mecánico útil realizado por el motor de calor.

- ¿Cómo el Trabajo termodinámico se compara con el Trabajo mecánico útil?.Por favor usa el número de correcto de cifras significantes en tu comparación como lo has venido haciendo, ¿verdad?).