Modelación del funcionamiento

del

ojo humano

I.- Objetivos del experimento.

Simular el funcionamiento de las partes fundamentales del sistema óptico del ojo humano, observando los efectos de la miopía y la hipermetropía, así como las formas de corregirlas.

II.- Equipo y materiales empleados.

Marco Básico FICER Modelo SOMB-01

Fuente de Iluminación FICER Modelo SOFI-01

Divisor de Haz FICER Modelo SODH-01

Mesa Giratoria FICER Modelo SOMG-01

Hoja de Modelo de Ojo Humano

Recipiente Cilíndrico SORC-01

Lente Plano Convexa SOLC1-01

Lente Biconvexa SOLB1-01

Lente Bicóncava SOLB2-01

Imanes SOI-01

Agua

III.- Análisis teórico.

El ojo humano es el instrumento óptico más perfecto que existe. El hombre, mediante el estudio del esquema de funcionamiento del ojo humano, ha descubierto muchas de las regularidades de la Óptica Geométrica y ha podido desarrollar otros instrumentos ópticos.

Recordemos algunas de las funciones que caracterizan al ojo:

- Enfoque de las imágenes de los objetos, situados a distancias aproximadas desde 25 cm a muchos metros.

- Regulación automática de la intensidad luminosa que entra al interior del globo ocular

- Visión en colores.

- Visión estereoscópica, que permite valorar aproximadamente la distancia a los objetos observados.

El esquema óptico del ojo es parecido al esquema de una cámara fotográfica. La membrana delantera del ojo se llama córnea y protege las partes sensibles internas. Un poco más al interior se encuentra la lente principal, que produce el aporte fundamental para el enfoque de las imágenes, llamada cristalino. El cristalino es una lente muy especial, pues tiene distancia focal variable y está compuesta de capas, de forma que el material de que está hecha no tiene propiedades iguales en sus diferentes puntos. Detrás del cristalino está una cavidad en forma de globo, lleno de un líquido llamado Humor Vítreo, de propiedades ópticas parecidas al agua (índice de refracción ny = 1.34).

Luego se encuentra la membrana, llamada retina, donde están los centros sensibles a la luz, los conos y los bastoncillos.

A pesar de todas las excelentes propiedades del ojo, a veces presenta defectos en el enfoque de las imágenes. Un ojo sin defectos de enfoque, o también llamado emétrope, es aquel que logra hacer converger sobre la retina un haz de rayos paralelos de luz, que lleguen a la cornea.

Los dos defectos más frecuentes en el enfoque de los ojos son:

1) La miopía: es un defecto provocado porque el sistema óptico del ojo hace que los rayos de luz converjan “demasiado”, o sea el sistema tiene demasiada potencia óptica. Por ello el haz de rayos paralelos se cortan antes de la retina.

2) La hipermetropía: es el defecto provocado cuando el sistema óptico del ojo hace que los rayos de luz converjan poco, o sea el sistema tiene poca potencia óptica. Por ello un haz de rayos paralelos se cortan en un punto detrás de la retina.

Para la corrección de la miopía es necesario disminuir la potencia óptica del sistema, por lo cual se utiliza una lente divergente. Para la corrección de la hipermetropía es necesario, por el contrario, aumentar la potencia óptica del ojo, por lo cual se utiliza una lente convergente.

Existen otros defectos del sistema óptico del ojo, pero no los trataremos en nuestro experimento.

IV.- Diseño del experimento.

En nuestro experimento simularemos sólo las componentes fundamentales del sistema óptico del ojo humano.

En este caso el Recipiente Cilíndrico simulará el globo ocular y su pared posterior simulará la retina. La Lente Plano Convexa simulará el cristalino. Dentro del Recipiente Cilíndrico se vierte agua que simulará el humor vítreo.

Para simular el funcionamiento del ojo normal o emétrope, el sistema se utilizará sin otras componentes. Para la simulación de la miopía se utilizará una Lente Convergente Biconvexa SOLB1-01, añadida al sistema, que hará que el sistema óptico tenga una potencia mayor por lo que los rayos paralelos se cortarán en un punto antes de la retina. La simulación de la hipermetropía se realizará con una Lente Divergente Bicóncava SOLB2-01, añadida al sistema, que provocará la disminución de la potencia óptica, por lo que los rayos se cortarán después de la retina.

V.- Procedimiento.

VI Simulación del sistema óptico para un ojo emétrope.

1.- Instale el equipo como se muestra en la figura 1, colocando sobre la Mesa Giratoria la Hoja del Modelo del Ojo Humano y sobre ella el recipiente Cilíndrico con la Lente Plano Convexa situada en su interior, pegada a la parte más cercana a la Fuente de Iluminación. Cerciórese que la altura de la Mesa es la adecuada para que los rayos incidentes pasen rasando la superficie. De no ser así repita el procedimiento descrito en el paso 4 del Experimento SO-1.

2.- 'Vierta agua dentro del Recipiente Cilíndrico. Si desea una mejor observación de la marcha de los rayos, puede añadir al agua una pequeña cantidad de fluoresceína.

Figura 1.- Instalación del equipo.

3.- Encienda la Fuente de Iluminación y haga incidir sobre el Recipiente Cilíndrico un haz de 3 rayos paralelos, que entre por la parte donde está situada la Lente Plano Convexa, que simula al cristalino del ojo.

4.- Observe la marcha de los rayos de luz en el interior del líquido, que simula al Humor Vítreo, y note que se cortan en la superficie posterior del Recipiente Cilíndrico, que en este caso simula la retina del ojo. Esta marcha de rayos corresponde a un ojo normal o emétrope.

V2 Simulación del sistema óptico para un ojo miope y uno

hipermétrope.

1. Manteniendo las mismas componentes del ejercicio anterior, coloque entre el Divisor de Haz y el Recipiente Cilíndrico, la Lente Biconvexa. Observe que todos los rayos que salen de la Lente incidan sobre el cristalino del modelo del ojo. De lo contrario cambie la posición de la Lente Biconvexa.

2.- Observe la marcha de los rayos dentro del líquido, que simula al Humor Vítreo, y note que se cortan en un punto anterior a la retina. Esto indica que el sistema óptico tiene demasiada potencia óptica y por ello corresponde a un ojo miope. Para corregir este defecto de la visión debemos disminuir la potencia óptica, por lo que se usa una lente divergente, que tiene potencia óptica negativa. Coloque la Lente Bicóncava entre la Lente Biconvexa y el Divisor de Haz y observe de nuevo la marcha de los rayos en el líquido. Este es el esquema de un ojo miope corregido. La Lente Biconvexa (divergente) es la que los oftalmólogos recetan a los paciente con este defecto de la visión.

3.- Retire la Lentes añadidas al sistema. Para simular el ojo hipermétrope situaremos las Lentes en orden inverso a los pasos anteriores. Primero coloque la Lente Bicóncava (divergente) y observe que los rayos paralelos se cortan en un punto posterior a la retina. Para la corrección de este defecto se necesita una lente que aumente la potencia óptica del sistema, por lo que en este caso utilizaremos la Lente Biconvexa (convergente), colocándola entre la Bicóncava y el Divisor de Haz. Observe la marcha de rayos luego de colocar la Lente correctora y compruebe que se cortan sobre la retina.

VI.- Discusión y Conclusiones.

Dibuje los esquemas de la marcha de los rayos para un ojo emétrope, uno miope y uno hipermétrope.

Explique la causa por la cual para corregir la miopía se utilizan lentes divergente y para corregir la hipermetropía lentes convergentes.

Consiga la receta de un oftalmólogo y determine por el signo de la potencia óptica de las lentes ordenadas, si el defecto presente es la miopía o la hipermetropía. Recuerde que las lentes divergentes tienen potencia óptica negativa y las lentes convergentes positiva.