# Ondas estacionarias en una cuerda

I.- Objetivo del experimento.

Determinar la velocidad de propagación de una onda mecánica en una cuerda, para diferentes tensiones.

II.- Equipo y material empleados.

Marco Básico FICER, Modelo SOMMB-01

Generador de Funciones FICER, Modelo GF-01

Generador de Ondas Mecánicas FICER, Modelo SOMGO-01

Cables con Terminal Banana

Cuerda

Polea y Portapolea

Recipiente Cilindrico, Modelo SOMRC-01

Balines

III.- Análisis teórico.

Superposición de Ondas

Cuando dos o más ondas mecánicas de igual frecuencia son transmitidas en un medio, el resultado es una onda que es la suma de ellas. Esto significa que en cada punto del medio, el desplazamiento es la suma de los desplazamientos individuales que produciría cada una de las ondas; a este resultado se le conoce como Principio de Superposición. Ver la figura 1.

Onda resultante con la misma frecuencia pero mayor amplitud

Figura 1.- Superposición de Ondas.

Ondas Estacionarias

Cuando en un medio/ como una cuerda o un resorte, se genera una oscilación en uno de sus extremos, comienza a propagarse una onda. Al llegar al otro extremo del medio, la onda sufre una reflexión y viaja en sentido contrario por el mismo medio. De esta forma en el medio se tienen dos ondas de iguales características que se propagan en sentido contrario, lo cual da origen a una onda estacionaria.

La onda estacionaria recibe su nombre del hecho que parece como si no se moviera en el espacio. De hecho cada punto del medio tiene su propio valor de amplitud. Algunos puntos tienen amplitud máxima, son llamados antinodos, y otros puntos tienen amplitud igual a cero y son llamados nodos. Los nodos se distinguen muy bien porque son puntos que no oscilan.

La distancia entre dos nodos vecinos es igual a media longitud de onda, por lo cual la medición de la distancia entre nodos permite determinar la longitud de la onda.

La figura 2 muestra el comportamiento de una onda estacionaria en el tiempo. También se señalan sus diferentes partes.

Figura 2.- Onda Estacionaria.

\felocidad de una Onda

Del análisis del movimiento ondulatorio y de la definición de velocidad v:

v=dt						(1)

donde d es la distancia que se recorre en un tiempo t, se puede determinar una expresión para la velocidad de la onda. Por definición, el período T de una onda es el tiempo en el que se transmite una oscilación completa. Si la longitud de la onda es \, en un tiempo igual al período la onda se habrá desplazado una distancia igual a \. Por lo tanto, la velocidad de la onda será:

v=λT						(2)

El período T está relacionado con la frecuencia / de la onda de acuerdo con la siguiente ecuación:

T=1f						(3)

Sustituyendo esta expresión en la ecuación (2), obtenemos otra expresión para la velocidad de la onda:

v = f						(4)

Ondas Estacionariarias en una Cuerda

Una forma de producir ondas estacionarias es propagando ondas desde un extremo de una cuerda hasta el otro que se mantiene fijo. Al llegar al extremo fijo la onda se reflejará y se superpondrá con la onda incidente, produciéndose entonces la onda estacionaria.

En este caso, las oscilaciones de la cuerda pueden ser de diferentes formas o modos, según sea la frecuencia con la que oscile la cuerda. A estas formas de oscilar se les llama modos normales de oscilación.

El primer modo normal de oscilación, llamado modo fundamental de oscilación, es el que tiene mayor amplitud y cuya longitud de onda es tal que la longitud L, de la cuerda/ es igual media longitud de onda; es decir, la longitud de la onda del primer modo es:

1 = 2L					(5)

Sustituyendo esta relación en (4), tenernos que:

v = 2f1L					(6)

En el segundo modo de oscilación/ la frecuencia es igual al doble de la frecuencia del primer modo de oscilación y se establecen dos medias ondas/ es decir/ una onda completa en la cuerda. En la figura 3/ se muestran las ondas estacionarias de los primeros cinco modos de oscilación; el número de modo puede identificarse por el número de antinodos presentes.

Modo Fundamental

 = 2L      f = f1

Segundo modo

 = L      f = 2f1

Tercer modo

 = 2L/3      f = 3f1

Cuarto modo

 = L/2      f = 4f1

Quinto modo

 = 2L/5      f = 5f1

Figura 3.- Modos de Oscilación.

Para los modos normales de oscilación/ las longitudes de onda son más cortas:

λn=2Ln		n = 1, 2, 3, ...			(7)

y las frecuencias son n veces la frecuencia /¡ del modo fundamental de oscilación:

fn = nf1			n = 1, 2, 3, ...			 (8)

IV .-Diseño del experimento.

El objetivo del experimento es encontrar la velocidad de propagación de una onda en una cuerda, para diferentes tensiones. Para determinar la velocidad, se necesita conocer la frecuencia, así como la longitud de onda.

Para este fin, se usará una cuerda horizontal tensa que tenga fijo uno de sus extremos. En el otro extremo, se le producirá una perturbación periódica, de tal forma que se produzca una onda. Al llegar la onda al extremo fijo, se reflejará y se superpondrá con la onda incidente, lo que dará origen a una onda estacionaria; de esta forma, se puede medir fácilmente la longitud de la onda. Se buscarán al menos cinco diferentes modos de oscilación y se registrarán las frecuencias y las longitudes de onda. Con estos datos se hará un análisis gráfico/ del cual se obtendrá la velocidad de la onda. Asimismo, la velocidad de la onda puede ser obtenida a partir de una regresión lineal de los datos experimentales del inverso de la longitud de onda y de la frecuencia.

Los pasos anteriores se realizarán para diferentes tensiones de la cuerda.

V.- Procedimiento.

1.- Instale el Sistema de Ondas Mecánicas como se muestra en las figuras 4 y 4a.

Figura 4.- Instalación del Equipo.

Figura 4a .-Detalles de la instalación.

2.- Revise que la cuerda esté bien sujetada al Poste Oscilatorio del Generador de Ondas Mecánicas. Introduzca 10 balines en el Recipiente Cilíndrico y cuélguelo de la cuerda. Apriete el Tomillo Opresor del Poste de Sujeción (ver el Instructivo para Uso y Manejo del Sistema de Ondas Mecánicas, figura 2, página 3).

3.- Acomode las ranuras del Poste del Marco Básico y del dispositivo de sujeción del Poste Oscilatorio del Generador de Señales, de tal forma que estén en la misma dirección de la cuerda (ver el Instructivo para Uso y Manejo del Sistema de Ondas Mecánicas, figura 5, página 7). Para este fin, gire el Poste de Sujeción y el Generador de Ondas Mecánicas.

4.- Ajuste la horizontalidad de la cuerda de la siguiente manera: libere la cuerda del Poste de Sujeción del Marco Básico y mediante la elevación de la polea obtenga la posición adecuada de la cuerda, la cual se logra ubicando a ésta paralela a la escala graduada. Hecho lo anterior coloque el Poste de Sujeción en su base de forma tal que la cuerda pase libremente a través de la ranura de éste y sujételo a la base mediante el tornillo correspondiente. A continuación sujete nuevamente la cuerda al poste. Procure que las ranuras de ambos postes de sujeción (el del SOMGO-01 y el del SOMMB-01) se mantengan en la misma dirección, de acuerdo con el paso anterior.

5.- Mida la longitud L de la cuerda, mostrado en la figura 4a, utilizando el Indicador Móvil del Marco Básico.

6.- Conecte el Generador de Funciones a la línea de alimentación eléctrica y enciéndalo. Seleccione la función senoidal oprimiendo el interruptor correspondiente del control Función.

7.- Seleccione en el Generador de Funciones el rango .de 1-10 Hz y gire la perilla del control FRECUENCIA y observe si en la cuerda se forma la onda estacionaria correspondiente al modo fundamental de oscilación. Si no se observa esta onda, disminuya la frecuencia hasta 1 Hz y cambie el rango de la frecuencia a 10- 100 Hz. Gire de nuevo la perilla del control FRECUENCIA hasta que en la cuerda se forme la onda estacionaria del modo fundamental. Enseguida, obtenga la longitud de onda (k = 2L) y regístrela junto con la frecuencia que se indique en el Exhibidor del Generador de Funciones.

8.- Aumente la frecuencia en el Generador de Funciones, de acuerdo con el paso anterior, para encontrar las frecuencias del segundo, tercero, cuarto y quinto modos de oscilación de la cuerda. Registre las frecuencias y las longitudes de onda y construya una Tabla de Datos, como se muestra en la figura 5:

| No. MODO | No. NODOS | DISTANCIA ENTRE NODOS | LONG. ONDA | FRECUENCIA | VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VELOCIDAD PROMEDIO: |  |  |

Figura 5.- Tabla de Datos.

9.- De la ecuación (4) del Análisis Teórico, se puede despejar la frecuencia f:

f=v1λ 					(9)

Para ver esta relación de acuerdo con los resultados experimentales/ utilice la Tabla de Datos para hacer una gráfica de / contra 11'k, como se muestra en la figura 6. Trace la línea recta que pase lo más cerca de los puntos de la gráfica y obtenga su pendiente B (compruebe que sus unidades son m/s). El valor de la pendiente corresponde al valor de la velocidad de la onda.

Figura 6.- Gráfica de  contra 1/.

Opcionalmente, a partir de una regresión lineal de   en función de 1/, determine la velocidad de la onda, la cual es igual al valor de la pendiente la recta obtenida.

10.- Opcionalmente mida la masa m, con una balanza analítica, y la longitud total Lt  de la cuerda. Calcule la densidad lineal de masa  de la cuerda, de acuerdo con la siguiente expresión:

μ=mL 					(10)

Calcule la velocidad de la onda estacionaria empleando la siguiente ecuación

v=Fμ 					(11)

donde F es la fuerza de tensión de la cuerda, la cual es igual al peso (en Newtons) del recipiente cilíndrico con los 10 balines.

11.- Repita los pasos del 7 al 9 para diferentes tensiones de la cuerda/ es decir, con diferente número de balines en el recipiente cilíndrico.

VI.-Discusión y Conclusiones.

Observe que para diferentes modos de oscilación y para la misma tensión de la cuerda, la velocidad de la onda transversal es la misma, es decir, el producto de la frecuencia y la longitud de la onda es constante.

Para diferentes tensiones de la cuerda, note que la velocidad de propagación de la onda aumenta con el aumento de la fuerza F. Puede comprobar que el cuadrado de la velocidad es directamente proporcional a la fuerza.

Basado en la dependencia antes mencionada y en la expresión (11), proponga un método para determinar la densidad lineal de masa de una cuerda.