# Exp. 1

Cálculo de la densidad de

cuerpos sólidos

I.-   Objetivos

Calcular la densidad de la sustancia con que está hecho un cuerpo sólido, a partir

de la definición de densidad.

II.-   Equipo y material empleado

1 balanza granataria de tres brazos, con capacidad de 1 kg

1 esfera de acero

1 cilindro de latón

1 cono truncado de aluminio

1 Tuerca de cobre de 2.54 cm

1 pie de rey

1 probeta graduada de 250 mi

1/2 Litro de agua

1 hoja de papel

1 lápiz

III.-   Teoría

Para tener claros los conceptos relacionados con este experimento, se recomienda leer el Epígrafe 1: La densidad de la sustancia, del manual de Apoyo Técnico-Didáctico: Serie de Fluidos.

desde el punto de vista operacional, la densidad de un cuerpo de masa m y volumen V se calcula dividiendo la masa del cuerpo entre el volumen que éste ocupa, es decir,

densidad=masaVolumen

simbólicamente lo expresa como:

ρ=mV                        (1)

De la ecuación (1) podemos notar que en el Sistema Internacional de unidades (SI), las unidades de la densidad son Kg/m3,   aunque también es común ver expresada esta magnitud en el sistema cgs, cuyas unidades son g/cm3.

IV.-  Diseño del experimento

Primero:    Se mide la masa de cada uno de los cuerpos con la balanza.

Segundo:   Se calcula el volumen de cada uno de los cuerpos.

Tercero:    Se calculan las densidades de cada uno de los cuerpos.

V.-   Desarrollo del experimento

1.-   Con la ayuda de la balanza granataria mida la masa de cada cuerpo y anótela en la casilla correspondiente de la Tabla I.

2.-   Para los cuerpos de forma regular, mida los parámetros necesarios para calcular el volumen, de acuerdo con las fórmulas dadas para tal fin en el Epígrafe 1: la densidad de la sustancia, En el caso del cuerpo de forma irregular (la tuerca), para calcular su volumen, use cualquiera de los métodos cuerpo -probeta graduada o cuerpo - vasija de derrame, explicados en el mismo Epígrafe. Anote los valores de estos volúmenes en las casillas correspondientes de la Tabla I.

3.-   Calcule la densidad de cada uno de los cuerpos, sustituyendo los valores respectivos de la masa y del volumen en la ecuación (1). Anote los valores encontrados en la casilla destinada para ese fin en la Tabla I.

VI.-   Discusión y conclusiones

Con el valor calculado de la densidad de cada cuerpo en particular, identifique la sustancia de que está hecho cada cuerpo, para ello, use la Tabla de densidades de sólidos dada en el Epígrafe 1. De acuerdo a sus cálculos, diga de que sustancia está hecho cada cuerpo y escríbala en la casilla que para tal fin se destinó en la Tabla I

Conteste además las siguientes preguntas:

1.-   ¿ Influye de alguna manera la temperatura ambiente en el cálculo de las densidades que usted realizó ?

2.-   ¿ Cómo se expresa la densidad de la sustancia mediante la masa de una molécula y el número de moléculas en 1 m3 ?

3.-   ¿ qué se debe conocer para determinar el número de moléculas en 1 m3 de sustancia ?

| Cuerpo | Masa m en (g) | Volumen V en (cm3) | Densidad  en gcm3 | Densidad  en Kgm3 | Sustancia del cuerpo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esfera |  |  |  |  |  |
| Cilindro |  |  |  |  |  |
| Cono truncado |  |  |  |  |  |
| Tuerca |  |  |  |  |  |

Tabla 1.- Datos sobre los cuerpos dados