# Exp.10

Determinación de la

magnitud de la velocidad

de un flujo de aire

utilizando la

Sonda de Prandtl

Objetivo

Medir la magnitud de la velocidad del flujo del aire enviado por un impulsor de aire, utilizando la Sonda de Prandt

II.-   Equipo y materiales requeridos

2 Tripié

2 Soporte metálico

2 Nuez

2 pinza de sujeción

1 Impulsor de Aire FICER, Modelo IA-03 ( o una secadora de pelo)

1 Sonda de Prandtl

1 Pie de Rey

1 hoja de papel

1 lápiz

III.- Análisis teórico

Para tener una mejor comprensión de los conceptos relacionados con este experimento, se recomienda leer el Epígrafe 21: La Sonda de Prandtl, del manual de Apoyo Técnico-Didáctico: Serie de Fluidos.

La llamada Sonda de Prandtl, es un instrumento que se utiliza para obtener la presión dinámica y con ella, la magnitud de la velocidad del fluido (líquido o gas) con una sola medición; consta de un Tubo Manométrico y un Tubo de Pitot, unidos mediante dos conductos a un manómetro en forma de U, mediante el cual se mide la diferencia de presión estática en ambos Tubos de medición. Se utiliza para medir la magnitud de la velocidad de los aviones, de los submarinos y en general para todo aquel artefacto que se mueva inmerso en un fluido y no se les pueda adaptar un velocímetro como el de los automóviles

Para calcular la magnitud v de la velocidad del flujo de aire, emplearemos la siguiente ecuación:

v=2ghρm−ρfρf                           (1)

en donde:

v     = magnitud de la velocidad del flujo aire

g     = magnitud de la aceleración de la gravedad local

h    = diferencia de alturas en el líquido del manómetro de la sonda

m   = densidad del líquido en el manómetro de la sonda

f    = densidad del aire al que se le mide la velocidad

IV.- Diseño del experimento

El plan experimental trazado para este experimento es el siguiente:

Primero:    Se colocan el Impulsor de Aire y la Sonda de Prandtl de tal manera que al encender el primero, la dirección del flujo de aire coincida con el eje de la Sonda, para que así, parte el flujo de aire penetre por el tubo interno de la sonda y parte pase tangente a los orificios superior e inferior del cuerpo de la sonda.

Segundo:   Se hace pasar el aire de la manera indicada en el párrafo anterior y se mide la diferencia de alturas en las ramas del manómetro.

Tercero:    Se calcula la magnitud de la velocidad del flujo de aire de acuerdo con la expresión que para la magnitud de la velocidad se expresa en la ecuación (1).

V.- Procedimiento

1.- Realice la instalación como se indica en la figura 1. Cerciórese que la manguera y la Sonda de Prandt estén dispuestos coaxialmente y que ambos estén separados alrededor de 15 cm aproximadamente.

Figura 1.- (a) Manguera del Impulsor de Aire y (b) Sonda de Prandtl

2.- Encienda el Impulsor de Aire y mantenga una velocidad del flujo constante. Deje que las columnas del fluido en el manómetro estabilicen sus respectivas alturas.

3.- Observe ambas ramas del manómetro y registre en la Tabla de Datos la diferencia de alturas h que existe entre las dos columnas.

4.- También registe en la Tabla de Datos los valores de la densidad pf del fluido en el manómetro y la densidad pm del aire. Estos valores los encuentra en el Epígrafe 1: La densidad de la sustancia

5.- Con los datos registrados en la Tabla y usando la ecuación (1), calcule la magnitud de la velocidad del flujo de aire que sale por la manguera del Impulsor de Aire.

VI.-Discusión y conclusiones

Como se puede ver en este experimento, con la Sonda de Prandtl se puede medir la magnitud de la velocidad del flujo de un fluido, en este caso tratamos con una mezcla de gases llamada aire, pero también se puede medir la magnitud de la velocidad de un líquido.

Con base en lo observado y registrado en el desarrollo del experimento, conteste las siguientes preguntas.

1.- ¿Existe alguna dependencia entre la magnitud de la velocidad y la aceleración de la gravedad local, y que pasaría si estuviéramos en un estado de ingravidez?

2.- ¿Para que sirven los dos orificios superior e inferior que tiene la Sonda de Prandtl?

3.- Cómo utilizaría este tipo de Sonda para medir la velocidad de un avión?

4.- ¿Qué otra manera se le ocurre para medir la velocidad de un fluido?

| Densidad del fluido en el manómetro m en Kg/m3 | Densidad del aire m en Kg/m3 | Diferencia de alturas h en (m) | Magnitud de la velocidad v del aire en (m/s) |
| --- | --- | --- | --- |

Figura 2.- Tabla de Datos