# Exp. 3

Cálculo de la densidad de líquidos,

mediante el peso y volumen parciales

Objetivos

Calcular la densidad de una sustancia líquido dada, a partir del peso y volumen parciales.

II.-   Equipo y material empleado

1 dinamómetro

1 probeta graduada de 250 mi

1/2 litro de agua

1/2 litro alcohol

1 hoja de papel

1 lápiz

III.-   Teoría

Para tener claros los conceptos relacionados con este experimento, se recomienda leer el Epígrafe 1: La densidad de la sustancia, del manual de Apoyo Técnico-Didáctico: Serie de Fluidos.

desde el punto de vista operacional, la densidad de un cuerpo de masa m y

volumen V se calcula dividiendo la masa del cuerpo entre el volumen que éste

ocupa, es decir,

densidad=masaVolumen

simbólicamente lo expresa como:

ρ=mV 				(1)

De la ecuación (1) podemos notar que en el Sistema Internacional de unidades (SI), las unidades de la densidad son kg/m3, aunque también es común ver expresada esta magnitud en el sistema cgs, cuyas unidades son g/cm3.

IV.-  Diseño del experimento

Primero:    Se mide la masa y volumen de diferentes cantidades de esa sustancia.

Segundo:   Con los diferentes valores obtenidos para la masa y volumen se hace una gráfica de masa contra el volumen, colocando la masa en el eje de las ordenadas.

Tercero:    Se ajusta una recta a los puntos de la gráfica obtenida y se calcula su pendiente, este valor será igual a la densidad de la sustancia dada.

V.- Desarrollo del experimento

1.-   Se ata un trozo de hilo al extremo abierto de una probeta graduada, de tal manera que el hilo forme un asa que permita colgar la probeta del gancho del dinamómetro. Realice la instalación como se indica en la figura 1.

Figura 1.- Instalación experimental

2.-   Empezando con la probeta vacía, anote el peso de la probeta en todas las casillas de la segunda columna de la Tabla I.

3.-   Con la ayuda de un vasito, ponga 10 cm3 de agua en la probeta graduada y anote la magnitud del peso del conjunto probeta-agua. en la casilla destinada para ese fin en la Tabla I.

4.-   Repita el paso anterior nueve veces más agregando 10 cm3 cada vez que realice esta operación.

5.-   Una vez llena la Tabla I, con los valores dados en las casillas de la primera y cuarta columnas de ella, construya una gráfica de las magnitudes de los pesos contra los volúmenes

6.-   Utilizando el método de mínimos cuadrados, calcule la pendiente de la línea recta que mejor se ajusta al conjunto de puntos de la gráfica obtenida en el paso anterior.   El valor de la pendiente obtenida, dividida por el valor

estándar de g, será exactamente igual al valor de la densidad del agua vertida en la probeta.

7.-   Desganche la probeta del dinamómetro. Tire el agua de ella, séquela muy bien y gánchela de nuevo en el dinamómetro.

8.-   Repita los pasos del 2 al 6 de este desarrollo pero ahora utilice alcohol en lugar de agua. Los datos obtenidos escríbalos en la Tabla II.

VI.-   Discusión y conclusiones

Compare el valor calculado para la densidad para cada líquido, con el valor correspondiente dado en Tabla de densidades de líquidos incluida en el Epígrafe 1: La densidad de la sustancia.

Conteste además las siguientes preguntas:

1.-   ¿Cuál es el error porcentual en el valor calculado para la densidad con este método ? Para calcular este error, tome las densidades para el agua y el alcohol dados en el Epígrafe 1.

2.-   ¿Influye de alguna manera la temperatura ambiente en el cálculo de las densidades que usted realizó ? ¡ Explique su respuesta !

3.-   ¿Podría usarse este método para calcular densidades de sólidos y gases ? ¡ Explique su respuesta !

Tabla de datos para el agua

| Volumen del líquido V en (m3) | Magnitud del peso de la probeta Wp en (N) | Magnitud del peso de la probeta y líquido Wpyl en (N) | Magnitud del peso del liquido Wpyl - Wp en (N) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 • 10-5 |  |  |  |
| 20 • 10-5 |  |  |  |
| 30 • 10-5 |  |  |  |
| 40 • 10-5 |  |  |  |
| 50 • 10-5 |  |  |  |
| 60 • 10-5 |  |  |  |
| 70 • 10-5 |  |  |  |
| 80 • 10-5 |  |  |  |
| 90 • 10-5 |  |  |  |
| 100 • 10-5 |  |  |  |

Tabla I.- Datos para calcular la densidad del agua.

Tabla de datos para el alcohol

| Volumen del líquido V en (m3) | Magnitud del peso de la probeta Wp en (N) | Magnitud del peso de la probeta y líquido Wpyl en (N) | Magnitud del peso del liquido Wpyl - Wp en (N) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 • 10-5 |  |  |  |
| 20 • 10-5 |  |  |  |
| 30 • 10-5 |  |  |  |
| 40 • 10-5 |  |  |  |
| 50 • 10-5 |  |  |  |
| 60 • 10-5 |  |  |  |
| 70 • 10-5 |  |  |  |
| 80 • 10-5 |  |  |  |
| 90 • 10-5 |  |  |  |
| 100 • 10-5 |  |  |  |

Tabla II.- Datos para calcular la densidad del alcohol.