# Exp. 4

Construcción de un

hidrómetro

I.-    Objetivos

1.-   Construir un hidrómetro

2.-   Medir la densidad de algunos líquidos

II.-   Equipo y materiales requeridos

1     probeta de 250 ml

1/2   Litro de agua potable

1/2   Litro de alcohol

1/2   Litro de vinagre de manzana

50   Gramos de sal de mesa

1     Popote transparente

1     Hoja de papel milimetrado

1     Tornillo de cabeza de gota que entre ajustado al popote

1     Un tubito de silicón

1     Bolígrafo con tinta negra

1     Tijeras

III.- Teoría

Repase antes que todo el Epígrafe 11, titulado: Densidades en líquidos y el funcionamiento del hidrómetro.

De acuerdo a lo establecido en el Epígrafe recomendado, la densidad  de un líquido diferente del agua, expresada en Kg/m3 se encuentra aplicando la siguiente ecuación:

ρ=1000h0h                                          (2)

Donde ho es la profundidad a que se sumergió el hidrómetro en el agua y h corresponde a la profundidad a que se sumerge el hidrómetro en el líquido a ensayar

También, si la densidad p del líquido a ensayar se quiere expresar en g/cm3 , entonces, sin necesidad de hacer conversión de unidades, utilizamos directamente la ecuación (3), la cual establece que:

ρ=h0h                                 (3)

Note que en las ecuaciones (3 ) y (4) el cociente ho/h es adimensional, siempre y cuando las dos profundidades ho y h se expresen en el mismo sistema de unidades.

IV.- Procedimiento

a) para la construcción del hidrómetro

Tomando el resultado anterior como base, podemos construir nuestro propio hidrómetro para líquidos; para tal fin, córtese una tira de papel milimetrado de 8 mm de ancho por 18.5cm de largo, y trácese sobre ella una escala, iniciando con el número cero en la parte inferior de la tira de papel, después, el número uno en el siguiente centímetro y así sucesivamente hasta marcar el No 18, éste último quedará a medio centímetro de la parte superior de la tira de papel.

Selle uno de los extremos del popote con silicón e introduzca el tornillo en ese extremo. Espere a que seque el silicón y cerciórese que le tomillo quede bien fijo al popote. Bajo estas circunstancias, el popote deberá flotar parcialmente en el agua manteniéndose en posición vertical, esto último debido a al tornillo usado como lastre. Finalmente, introduzca con cuidado la tira de papel milimetrado al interior del popote y ya está listo el hidrómetro para ser usado.

b) Procedimiento para la determinación de la densidad en líquidos.

1.- Ponga 100 mi de agua potable en la probeta e introduzca en ella el hidrómetro construido con el popote. Espere a que el hidrómetro alcance el equilibrio ( ¡.e., cuando este en reposo) y observe en la escala la línea que coincide con el nivel de la superficie libre del agua. Anote la lectura indicada en la escala.

2.- Vacíe el agua de la probeta, limpíela muy bien y séquela. Ahora, ponga los 100 mi de vinagre en la probeta, introduzca el hidrómetro en el vinagre de la probeta y espere que éste alcance el equilibrio. Anote la lectura indicada en al escala por el nivel de la superficie libre del vinagre.

3.- Calcule la densidad del vinagre, utilizando para ello las profundidades del hidrómetro registradas para el agua y el vinagre. Use la ecuación (1) para tal fin.

4.- Repita los pasos 2 y 3 de este procedimiento pero ahora con alcohol en la probeta. De esta manera conocerá la densidad del alcohol, anótela.

5.- Ahora agregue 20 gm de sal a 100 mi de agua en la probeta, agite la mezcla y repita los pasos 2 y 3 de este procedimiento. Anote el valor de la densidad del agua salada.

V.- Discusión y conclusiones

Compare el valor calculado para la densidad para cada líquido, con el valor correspondiente dado en Tabla de densidades de líquidos incluida en el Epígrafe

1: La densidad de la sustancia.

Conteste además las siguientes preguntas:

1.-   ¿Cuál es el error porcentual en el valor calculado para la densidad con este método ? Para calcular este error, tome las densidades para el agua y de las sustancias que se ensayaron dadas en el Epígrafe 1.

2.-   ¿Cómo podría usar su hidrómetro y este método para saber si la leche que usted compra en el mercado le agregaron agua deliberadamente para realizar una venta fraudulenta? ¡ Explique su respuesta !