# Exp. 8

Determinación de densidades

de sólidos y líquidos mediante el

Principio de Arquímedes

1.- Objetivos

1.1.- Determinar mediante el uso del Principio de Arquímedes la densidad de un cuerpo sólido, cuando éste se sumerge en un fluido de densidad conocida.

1.2.- Determinar con el uso del mismo Principio, la densidad de un fluido, utilizando el método de sumergir en él, un cuerpo sólido de densidad conocida.

II.- Equipo y material empleados

1 Tripié

1 Soporte metálico

1 Nuez

1 Dinamómetro

1 cilindros de plástico provisto con un lazo de hilo

1 cilindros de cobre provisto con un lazo de hilo

1 cilindros de aluminio provisto con un lazo de hilo

1 Probeta graduada de 250 cm3 (mi)

1/2 Litro de agua

1/2 litro de alcohol

100 gm de sal común

1 juego de hidrómetros

1 agitador

III.- Análisis teórico

Para tener claros los conceptos relacionados con este experimento, se recomienda repasar el Epígrafe 10: Análisis sobre la Flotación y el principio de Arquímedes.

Sean:

c      = densidad del cuerpo dado

f      = densidad del fluido

wca   = magnitud del peso del cuerpo en el aire , y,

wcf   = magnitud del peso del cuerpo en el fluido

Para calcular la densidad del cuerpo sólido dado, necesitamos primeramente saber cual es la densidad f de fluido donde se sumergirá el cuerpo, además, también necesitamos medir la magnitud wca del peso del cuerpo en el aire y la magnitud wcf del peso del cuerpo en el fluido. Una vez obtenidos estos datos, se deberán sustituir en la siguiente expresión:

ρc=wcawca−wcfρf                                   (1)

Por otra parte, de la ecuación (1) se puede derivar la siguiente ecuación:

ρf=wca−wcfwcaρc                                (2)

Esta última ecuación nos indica que podemos conocer la densidad f de un fluido dado. Para lograrlo, requerimos conocer la densidad pe de un cuerpo dado, medir las magnitudes de los pesos del cuerpo en el aire y en el fluido y sustituir todos estos datos en la referida ecuación y efectuar los cálculos indicados.

IV.- Diseño del experimento

El diseño del presente experimento se describe a continuación:

Primera parte, para cumplir con el objetivo 1.1:

4.1.1.-      Se seleccionan un cuerpo hecho de una sustancia cuya densidad deseamos conocer y un fluido de densidad conocida.

4.1.2.-      Se calcula la magnitud de la fuerza de flotación que el fluido ejerce sobre el cuerpo y, mediante el Principio de Arquímedes se calcula la densidad del cuerpo.

Segunda parte, para cumplir con el objetivo 1.2 :

4.2.1.-      Se seleccionan un cuerpo hecho de una sustancia cuya densidad es conocida y un fluido de cuya densidad deseamos conocer.

4.2.2.-      Se calcula la magnitud de la fuerza de flotación que el fluido ejerce sobre el cuerpo y, mediante el Principio de Arquímedes se calcula la densidad del fluido.

V.- Procedimiento

El principio de Arquímedes es válido, para todo cuerpo, de cualquier sustancia y de cualquier forma. Sin embargo, por comodidad en los cálculos, tomemos cuerpos de forma cilíndrica

Primera parte:

1.-   Seleccione primeramente el cilindro de plástico y cuélguelo por medio de su lazo del gancho del dinamómetro.

2.-   Realice la instalación como se indica en la figura 1(a) y, registre la lectura indicada en el dinamómetro en la sección 1 de la Tabla de Datos I. Esta lectura corresponderá a la magnitud del peso del cilindro de plástico en el aire.

Figura 1.- (a) peso del cuerpo en el aire y (b) peso del cuerpo en el fluido

3.-   Vacíe 200 cm (mi) de agua en la probeta graduada de 250 cm . Usando el aerómetro, mida la densidad del agua y regístrela en la sección 1 de la Tabla de Datos I.

4.-   Colóquela la probeta con agua justo bajo el cilindro de plástico. Baje la nuez con el travesaño donde está colgado el dinamómetro y el cilindro, hasta que este último quede completamente sumergido en el agua. Ver la figura 1 (b). Registre la lectura indicada en el dinamómetro en la en la sección 1 de la Tabla de Datos I . Esta lectura, corresponderá a la magnitud del peso cilindro en el agua. La diferencia entre la magnitud del peso del cilindro en el aire y en el agua, será la magnitud la fuerza de flotación que el agua ejerce sobre el cilindro.

5.- Usando la ecuación (1), calcule la densidad de la sustancia con que está hecho el cilindro y anótela en la en la sección 1 de la Tabla de Datos I

6.- Repita los pasos 3,4 y 5 de este procedimiento, para el caso en que la probeta tiene 200cm3 de agua saturada con sal. Para ello, agregue sal común al agua de la probeta y agítela hasta que desaparezcan los granitos de sal. Los resultados obtenidos para los pesos y densidades se registran en la en la sección 1 de la Tabla I.

7.- Repita nuevamente los pasos 3,4 y 5 de este procedimiento, pero ahora con 200cm3 de alcohol en la probeta. Los resultados obtenidos para los pesos y densidades se registran en la en la sección 1 de la Tabla I

8.- Levante la nuez con el travesaño donde está colgado el dinamómetro y cilindro, hasta que este último quede completamente en el aire. Cambie el cilindro de plástico por uno de aluminio. Repita los pasos del 2 al 7 de este procedimiento. Los datos obtenidos se registran en la sección 2 de la Tabla de Datos I.

9.- Para finalizar esta primera parte, levante la nuez con el travesaño donde está colgado el dinamómetro y cilindro, hasta que este último quede completamente en el aire. Cambie el cilindro de aluminio por uno de latón. Repita los pasos del 2 al 7 de este procedimiento. Los datos obtenidos se registran en la en la sección 3 de la Tabla de Datos I.

Segunda parte:

10.- Seleccione primeramente el cilindro de plástico y cuélguelo por medio de su lazo del gancho del dinamómetro.

11.- Realice la instalación como se indica en la figura 1(a) y, registre la lectura indicada en el dinamómetro en la sección 1 de la Tabla de Datos II. Esta lectura corresponderá a la magnitud del peso del cilindro de plástico en el aire.

12.- Vacíe 200 cm3 (mi) de agua en la probeta graduada de 250 cm3 .

13.- Colóquela la probeta con agua justo bajo el cilindro de plástico. Baje la nuez con el travesano donde está colgado el dinamómetro y el cilindro, hasta que este último quede completamente sumergido en el agua. Ver la figura 1 (b). Registre la lectura indicada en el dinamómetro en el primera hilera de la sección 1 de la Tabla de Datos I . Esta lectura, corresponderá a la magnitud del peso cilindro en el agua. La diferencia entre la magnitud del peso del cilindro en el aire y en el agua, será la magnitud la fuerza de flotación que el agua ejerce sobre el cilindro.

14.- Usando la ecuación (2), calcule la densidad del agua y anótela en la en la sección 1 de la Tabla de Datos II.

15.- Repita los pasos 10, 11, 12 , 13 y 14 de este procedimiento, para el caso en que la probeta tiene 200cm3 de agua saturada con sal. Los resultados obtenidos para los pesos y densidades se registran en la primera hilera de la sección 2 de la Tabla II.

16.- Repita los pasos 10, 11, 12 , 13 y 14 de este procedimiento, para el caso en que la probeta tiene 200cm3 de alcohol. Los resultados obtenidos para los pesos y densidades se registran en la primera hilera de la sección 3 de la Tabla II.

17.- Repita todo este procedimiento, pero para dos otros dos cilindros, es decir, para el de aluminio y para el de latón.

VI.- Discusión y conclusiones

Con base en lo observado y registrado en el desarrollo del experimento, conteste las siguientes preguntas.

1.- ¿ Coinciden los valores para las densidades calculados en la primera parte del experimento con las densidades dadas en el Epígrafe 1: La densidad de la sustancia?

2.- ¿ Coinciden los valores para las densidades de los fluidos medidos con el areómetro en la primera parte del experimento con las densidades de los fluidos calculadas en la segunda parte?

3.- ¿Se puede usar este método para el caso en que los fluidos sean gases en lugar de líquidos ? en caso afirmativo ¿Qué inconvenientes pudiera encontrar?

Sección 1 Datos para el cilindro de plástico

| Fluido | Peso del cuerpo en el aire Wca en N | Peso del cuerpo en el fluido Wcf en N | Cociente (Wca-Wcf)/Wca | Densidad del fluido f en Kg/m3 |  | Densidad del cuerpo c en Kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agua |  |  |  |  |  |  |
| Agua salada |  |  |  |  |  |  |
| Alcohol |  |  |  |  |  |  |

Sección 2 Datos para el cilindro de aluminio

| Fluido | Peso del cuerpo en el aire Wca en N | Peso del cuerpo en el fluido Wcf en N | Cociente (Wca-Wcf)/Wca | Densidad del fluido f en Kg/m3 |  | Densidad del cuerpo c en Kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agua |  |  |  |  |  |  |
| Agua salada |  |  |  |  |  |  |
| Alcohol |  |  |  |  |  |  |

Sección 3 Datos para el cilindro de latón

| Fluido | Peso del cuerpo en el aire Wca en N | Peso del cuerpo en el fluido Wcf en N | Cociente (Wca-Wcf)/Wca | Densidad del fluido f en Kg/m3 |  | Densidad del cuerpo c en Kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agua |  |  |  |  |  |  |
| Agua salada |  |  |  |  |  |  |
| Alcohol |  |  |  |  |  |  |

Tabla de Datos I.- Pesos y densidades

Sección 1 Datos para el fluido; agua

| Cilindro | Peso del cuerpo en el aire Wca en N | Peso del cuerpo en el fluido Wcf en N | Cociente Wca/(Wca-Wcf)/ | Densidad del cuerpo c en Kg/m3 |  | Densidad del fluido f en Kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plástico |  |  |  |  |  |  |
| Aluminio |  |  |  |  |  |  |
| Latón |  |  |  |  |  |  |

Sección 2 Datos para el fluido; agua salada

| Cilindro | Peso del cuerpo en el aire Wca en N | Peso del cuerpo en el fluido Wcf en N | Cociente Wca/(Wca-Wcf)/ | Densidad del cuerpo c en Kg/m3 |  | Densidad del fluido f en Kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plástico |  |  |  |  |  |  |
| Aluminio |  |  |  |  |  |  |
| Latón |  |  |  |  |  |  |

Sección 3 Datos para el fluido; alcohol

| Cilindro | Peso del cuerpo en el aire Wca en N | Peso del cuerpo en el fluido Wcf en N | Cociente Wca/(Wca-Wcf)/ | Densidad del cuerpo c en Kg/m3 |  | Densidad del fluido f en Kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plástico |  |  |  |  |  |  |
| Aluminio |  |  |  |  |  |  |
| Latón |  |  |  |  |  |  |

Tabla de Datos 11.- Pesos y densidades