# Exp. 9

Determinación de la

Magnitud de la velocidad

de un flujo de aire

utilizando el

Tubo de Venturi

Objetivo

Medir la magnitud de la velocidad del flujo del aire enviado por un impulsor de aire, mediante el uso del Tubo de Venturi.

II.- Equipo y materiales requeridos

2 Tripié

2 Soporte metálico

2 Nuez

2 pinza de sujeción

1 Impulsor de Aire FICER, Modelo IA-03 ( o una secadora de pelo)

1 Tubo de Venturi

1 Pie de Rey

1 hoja de papel

1 lápiz

III.-  Análisis teórico

Para tener claros los conceptos relacionados con este experimento, se recomienda leer el Epígrafe 19: El Tubo de Venturi y sus aplicaciones, del manual de Apoyo Técnico-Didáctico: Serie de Fluidos.

El Tubo de Venturi, también llamado Medidor de Venturi, es un tubo diseñado para medir la magnitud de la velocidad de un fluido (gas o líquido) cuando éste último se hace pasar a través del interior del primero.

Para calcular la magnitud de la velocidad v del flujo de aire, emplearemos la siguiente ecuación:

v=2ghd4ρm−ρfρfD4−d4                       (1)

en donde:

v = magnitud de la velocidad del flujo del aire

g = magnitud de la aceleración de la gravedad local

h = diferencia de alturas en el líquido del manómetro del Tubo de Venturi

m= densidad del líquido en el manómetro del Tubo de Venturi

f = densidad del fluido al que se le mide la velocidad

D= diámetro principal del Tubo de Venturi

d= diámetro menor del Tubo de Venturi

IV.- Diseño del experimento

El plan experimental trazado para este experimento es el siguiente:

Primero:    Se colocan la manguera del Impulsor de Aire y el Tubo de Venturi de tal manera que al encender el primero, la dirección del flujo de aire coincida con el eje del Tubo de venturi, para que así, el aire penetre perfectamente por el tubo de diámetro principal

Segundo:   Se hace pasar el aire por el Tubo de Venturi y se mide la diferencia de alturas en las ramas del manómetro.

Tercero:    Se calcula la magnitud velocidad del flujo de aire de acuerdo con la expresión que para la velocidad se expresa en la ecuación (1).

V.- Procedimiento

1.- Realice la instalación como se indica en la figura 1. Cerciórese que la manguera y el Tubo de Venturi estén dispuestos coaxialmente y que ambos estén separados alrededor de 15 cm aproximadamente.

Figura 1.- (a) Manguera del Impulsor de Aire     y     (b) Tubo de Venturi

2.- Encienda el Impulsor de Aire y mantenga una velocidad del flujo constante. Deje que las columnas del fluido en el manómetro estabilicen sus respectivas alturas.

3.- Observe ambas ramas del manómetro y registre en la Tabla de Datos la diferencia de alturas h que existe entre las dos columnas.

4.- También registe en la Tabla de Datos los valores de la densidad f  del fluido en el manómetro y la densidad m del aire.

5.- Usando el Pie de Rey mida el diámetro principal D y mida indirectamente el diámetro menor d (interno) del Tubo de Venturi. Registe ambos valores en la Tabla de Datos.

5.- Con los datos registrados en la Tabla y usando la ecuación (1), calcule la magnitud de la velocidad del flujo de aire que sale por la manguera del Impulsor de Aire.

VI.-Discusión y conclusiones

Como se puede ver en este experimento, con el Tubo de Venturi se puede medir la magnitud de la velocidad de un fluido, en este tratamos con de una mezcla de gases llamada aire, pero también se puede medir la magnitud de la velocidad de un líquido.

Con base en lo observado y registrado en el desarrollo del experimento, conteste las siguientes preguntas.

1.- ¿Existe alguna dependencia entre la magnitud de la velocidad y la magnitud de la aceleración de la gravedad local, y que pasaría si estuviéramos en un estado de ingravidez?

2.- ¿Qué adaptación haría en el Tubo de Venturi para lograr medir la magnitud de la velocidad de un líquido?

3.- ¿Qué otra manera se le ocurre para medir la magnitud de la velocidad de un fluido? Describa que como le haría para medir la magnitud de la velocidad de un gas y de un fluido sin usar el Tubo de Venturi?

| Diámetro principal D en (m) | Diámetro menor d en (m) | Densidad del fluido en el manómetro m en Kg/m3 | Densidad del aire m en Kg/m3 | Diferencia de alturas h en (m) | Magnitud de la velocidad v del aire en (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Figura 2.- Tabla de Datos