Máquina de Stirling

# Calor

El quemador de alcohol integrado en tu motor ha sido diseñado solo como una conveniencia y no debería ser confiado como el último recurso de calor. La capacidad de combustible de la celda permitirá funcionar solo cerca de 10 min. Tabletas de combustible sólido tales como aquellas manufacturadas por “Esbit” y disponibles en la mayoría de las tiendas de hobby trabajan  mucho mejor y son un poco mas convenientes, aunque de alguna forma es más caro que el alcohol.

Cronometraje

Máquinas que funcionan con el ciclo de stirling requieren una diferencia de detención de noventa grados entre el pistón y el desplazador. Ya que, en este motor el desplazador adjunto a través del conector de una de las ruedas y el pistón esta adjuntado al otro, el cronometraje es logrado por el montaje de las ruedas.

Una de las ruedas debe de estar apuntando a las 12 hrs. de las manecillas del reloj y el otro a las 3 hrs.

# Cubierta de la celda de combustible

La cubierta se puede quitar con la uña o con el uso de cualquier otro tipo de objeto afilado, metiendolo por debajo de la cubierta. CUIDADO: Restringe el llenado a 50 % de la capacidad para evitar que se tire y se produzca fuego cuando el alcohol se caliente.

# Lubricación

Como cualquier otro tipo de maquinaria, tu motor stirling necesita lubricación, pero a diferencia de otra maquinaria, no tolerará aceite excesivo.

Hay dos tipos de pensamientos con lo que respecta a la lubricación del pistón en estos motores. Te damos la ventaja que si estas familiarizado a la mecánica y no tienes miedo por el desarme ocasional de tu motor, entonces, trata de ponerle aceite al pistón. Te sugerimos, como quiera que sea, que uses un producto tal como el aceite “marvel Mystery”. Si no estas tan familiarizado, entonces al menos asegurate de que el motor no sufra si el pistón no está lubricado, para que tengamos una prueba de marcha para algunos motores, varias horas y después desarmar e inspeccionar, no encontramos ningún desgaste en ambos, el pistón o el cilindro. ¡En estas pruebas el pistón funcionó en seco!

- Siempre mantén el eje de las ruedas lubricado y el pistón donde esto pasa a través del cuadro del motor. Dos hoyos en el cuadro son provistos para esta lubricación.

- Los valeros de arranque deberían de estar lubricado.

El motor requiere lubricación ocasional. Usa un lubricante fino y delgado tal como el aceite “marvel mystery” y aplícalo con una pieza de algodón o un material similar cuando el motor no este funcionando.

Comienzo

Tu motor fue probado en la fábrica; como quiera, todavía hay una buena idea de tomar un par de minutos para checarlo para tener la certeza de que nada se perdió durante el envío.

Recomendamos ampliamente el uso de un alcohol desnaturalizado.¡ No confundas este producto con alcohol de frotamiento, el cual tiene cerca del 30% de agua y no provee calor satisfactoriamente!.

CUIDADO: La celda de combustible debe ser llenada lejos del calor y de la llama. Nunca llenes una unidad cuando este caliente u operando. Nunca llenes la celda mas de la mitad. Así cuando el alcohol se caliente, este se expande y podría derramarse creando un fuego peligroso si no se presta atención a esta advertencia . Asegúrate de cerrar apropiadamente la celda de combustible del contenedor de alcohol antes de encenderlo.

Coloca el motor en una superficie a prueba de fuego. Ajusta el fieltro a medio centímetro entre la longitud y la flama del fieltro.

CUIDADO: El motor stirling se calienta, manéjelo con extremo cuidado.

Permite alrededor de 1 min. que se caliente y entonces da un pequeño empuje a las ruedas. El motor correera lentamente al principio, pero normalmente se acelerará a la máxima velocidad en un par de minutos.

Protege al motor de rociaduras, si es necesario.