El equivalente eléctrico de calor

Experimento 1.

- Mide y registra la temperatura del cuarto (Tr).

- Pesa la jarra EEH (con la tapa puesta), y registra su masa (Mj).

- Remueve la tapa de la jarra EEH y llena la jarra hasta la línea indicada con agua fría. NO TE EXCEDAS. El agua deberá de estar aproximadamente 10°C debajo de la temperatura del cuarto, pero la temperatura exacta no es crítica.

- Agregue alrededor de 10 gotas de tinta china al agua; suficiente para que el filamento de la lámpara sea apenas visible cuando esta se prenda.

- Usando cables, conecta tu fuente de poder a las terminales de la jarra EEH. Conecta un voltímetro y un amperímetro como se muestra en la figura, para que puedas medir ambas, la corriente (I) y el voltaje (V) que va hacia la lámpara. NOTA: Para mejores resultados, conecta los plomos directamente a las ataduras del poste de la jarra.

- Enciende tu fuente de poder y rápidamente ajústala a un voltaje de aprox. 11.5 V., luego apaga la fuente. NO DEJES QUE EL VOLTAJE EXCEDA LOS 13 V.

- Mete la jarra EEH a uno de los calorímetros.

- Mete tu termómetro o termistor a través del agujero en la tapa de la jarra EEH. Agita el agua suavemente con el termómetro mientras observas la temperatura. Cuando la temperatura esta por debajo de 6 u 8 grados de la temperatura del cuarto, enciende tu fuente de poder.

NOTA: Podrías prender la lámpara para ayudar a que el agua alcance esta temperatura inicial. Si lo haces, asegúrate de apagar la lámpara por varios minutos antes de que empieces tus medidas, para que te asegures que la temperatura del agua es igual a través de toda la jarra. Registra el tiempo inicial (ti) y la temperatura (Ti).

- Registra la corriente (I), y voltaje (V). Checa bien tu voltímetro y amperímetro para asegurarte de que estos valores no cambian significativamente. Si estos cambian, usa un valor promedio para V e I en tus cálculos.

- Cuando la temperatura esta tanto arriba de la temperatura del cuarto como lo estuvo abajo (Tr-Ti= Temperatura-Tr), apaga la fuente de poder y registra el tiempo (tf). Continua agitando el agua suavemente. Checa el termómetro hasta que la temperatura alcanza un máximo y empieza a caer. Registra esta temperatura pico (Tf).

- Pesa la jarra EEH con el agua, y registra el valor (Mjw).

Datos.

Tr=

Mj=

Mjw=

V=

I=

ti=

tf=

Ti=

Tf=

# Calculos

Para poder determinar el equivalente eléctrico de calor (Jc), es necesario determinar ambas, la energía eléctrica total que fluyo hacia la lámpara (E) y calor total absorbido por el agua (H).

E, la energía eléctrica entregada a la lámpara:

E = Energía eléctrica hacia la lámpara = V I t =

t = tf – ti = tiempo durante el cual se aplico energía a la lámpara =

H, el calor transferido a el agua ( y la jarra EEH):

H = (Mw + Me)( 1 cal/gm °C)(Tf – Ti) =

Mw = Mjw – Mj = Masa de agua calentada =

Me = 23 gramos. Algo del calor producido por la lámpara es absorbido por la jarra EEH. Para resultados correctos, entonces, la capacidad calorífica de la jarra debe tomarse en cuenta (la capacidad calorífica de la jarra EEH es equivalente a aprox. 23 gm. de agua.)

Je el equivalente eléctrico de calor:

Je = E/H =

## Preguntas

- ¿Qué efectos de los siguientes factores son parecidos a tener una exactitud con tu determinación de Je, el equivalente eléctrico de calor?.¿Puedes estimar la magnitud de los efectos?

  - El agua con tinta no es completamente opaca  a la luz visible.

  - Existe una transferencia de energía térmica entre la jarra EEH y la atmósfera del cuarto. (¿Cuál es la ventaja de empezar el experimento a una temperatura mas baja que la del cuarto y terminándolo en una cantidad igual arriba de la temperatura del cuarto?).

    - ¿Cómo se compara Je con J, el equivalente mecánico de calor?,¿Por qué?.

Experimento 2.  Eficiencia de una lámpara incandescente.

Repite el experimento 1, excepto sin usar la tinta china (paso 4) o el calorímetro (paso 7). Registra los mismos datos como en el experimento 1 y usa los mismos calculos para determinar E y H. (Convierte H a Joules multiplicando por Je del primer experimento.). Para perfeccionar el experimento con agua clara y sin calorímetro, la energía en forma de luz visible se le permite escapar del sistema. Como quiera que sea , el agua es buen absorbente de radiación infrarroja, entonces la mayoría de la energía que no es emitida como luz visible contribuirá a H, la energía térmica absorbida por el agua.

La eficiencia de la lámpara es definida como la energía convertida a luz visible divida entre la energía eléctrica total que va hacía la lámpara. Haciendo la suposición de que toda la energía que no contribuye a H es liberada como luz visible, la ecuación de la lámpara es:

Eficiencia = (E – Hj)/E

# Datos

Tr=

Mj=

Mjw=

V=

I=

ti=

tf=

Ti=

Tf=

# Calculos

Para determinar la eficiencia de la lámpara es necesario determinar la energía total eléctrica que fluye hacia la lámpara (E) y el total del calor absorbido por el agua (H).

E, el campo eléctrico otorgado por la lámpara:

### E = Energía eléctrica en la lámpara = VIt =

t = tf – ti = tiempo durante el cual la potencia fue aplicada a la lámpara =

H, el calor transferido al agua ( y calorímetro):

H = (Mw +Me)(1 cal/gm C°)(Tf – Ti) =

Mw = Mjw – Mj = masa del agua calentada =

Hj = HJe =

Me = 23 gm. algo del calor producido por la lámpara es absorbido por la jarra EEH. Para resultados precisos esta es la capacidad calorífica de la jarra debería ser tomada en cuenta (la capacidad calorífica de la jarra EEH es equivalente aprox. al de 23 gm. de agua).

Eficiencia:

E−HjE=

# Cuestionario

- ¿Que efectos de los siguientes factores son parecidos para tener en la exactitud de tu determinación de la eficiencia de la lámpara?¿Puedes estimar la magnitud de los efectos?

  - El agua no es completamente transparente a la luz visible

  - No toda la radiación infrarroja es absorbida por el agua

  - El calorímetro  no fue usado, así hay algo de transferencia de energía térmica entre la jarra EEH y la atmósfera del cuarto

    - ¿Una lámpara incandescente es mas eficiente como una bombilla o como un calentador?